附录6实验室机械伤害现场处置方案

- 事故风险描述

实验室作为科研与教学的关键场所，涉及各类机械装置（如离心机、搅拌器、研磨机、高压设备、液压装置、切片机、机械设备与升降台、机械手臂或机器人等），其操作环境的特殊性（空间紧凑、多设备协同、实验人员流动性高）导致机械伤害风险具有隐蔽性、多样性和突发性。

- 应急工作职责

- 现场指挥

工作任务及职责：负责现场应急处置的指挥、决策，向上汇报险情，并传达指令。

- 应急工作组

根据实际需要迅速开展现场处置、通讯联络、疏散引导、安全警戒、应急救援及后勤保障等各项工作。应急工作组成员与具体职责参考《实验室安全事故专项应急预案》的内容。

- 事发现场人员

根据响应等级进行现场处置或协助应急工作组进行应急救援。

- 应急处置

- 事发现场人员应警示同实验室其他人员，避免无关人员靠近危险区域。

- 在确保安全的前提下，立即停止机械运行，通过急停按钮、关闭电源/气源（如液压设备）等方式切断危险源，若机械存在惯性或需完成行程停止，需做好现场警戒。

- 现场第一目击人应立即高声呼救，拨打88330110报学校消防控制中心，拨打88330120校门诊部，若情况危急，可直接拨打120。事发现场人员同时需向其上级主管报告，并逐级上报到事发单位负责人；事故上报的内容包括：事故发生单位概况；事故发生的时间、地点及事故现场情况；事故的简要经过；事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的财产损失；已经采取的措施；其他应当报告的情况。

- 当消防控制中心收到报告时，应安排保安人员立即赶到现场，同时调阅设施房间实时监控视频同步核实现场情况，然后报告至校园安全保卫处和实验室健康与安全处、实验室服务处、校门诊部；各部门接报后，应上报至部门负责人，并安排人员携带必要的应急物资和工具前往现场组织应急救援。

- 各小组到达现场后，应成立现场指挥部，与事发单位人员了解事故详细信息，讨论应急处置流程，协调相关物资，组织现场处置。

- LHSD主要负责制定应急处置方案，统筹协调与上报等；CSED主要负责组织疏散与围蔽警戒；LSD主要负责排查与确认机械故障，协助完成设备停机与危险源切断；校门诊部主要负责现场伤员的救治与转运。

- 普通机械设备由现场人员或实验室服务处人员按操作规程停机，复杂机械装置（如液压机、机械手臂）需由专业技术人员操作停机，避免强行停机引发设备损坏或二次伤害。

- 停机后应进行设备隔离，在涉事机械旁悬挂“禁止启动”警示牌，并用警戒带围蔽，防止二次伤害；然后检查设备是否存在漏油、部件松动等衍生风险，确认无安全隐患后，方可允许急救人员靠近。

- 校门诊部根据人员受伤情况，组织医护人员进行医疗救护，对重伤人员实施止血、固定、心肺复苏等急救措施，直至120赶到现场。若受伤人员有伤口，应避免污物接触伤口，防止伤口感染。

- 应急响应终止条件：当伤者已被成功转运至医院接受专业治疗，事故现场的危险源已被彻底消除，现场秩序得到恢复，经现场指挥确认后，可终止应急响应。

- 应急响应终止后工作：解除现场警戒，在不破坏事故调查证据的前提下，组织人员清理事故现场；组织事故调查。

- 注意事项

- 现场救援时，救援人员不可直接用手或非专用工具拆解卡住人体的机械部件，须使用液压剪、撬棍等专用工具，且操作时需有专业技术人员指导，避免加重伤害。

- 若机械急停按钮或电源/气源开关就在出事地点附近，第一目击人可立即操作停机；若开关较远或机械结构复杂，需联系专业人员操作，同时用警戒带隔离现场。

- 现场抢救中，不要随意移动伤员，若确需移动时，抢救中断时间不应超过30秒。移动伤员或将其送医院，除应使伤员平躺在担架上（脊柱损伤者需用硬板担架，3人平托转移）外，应继续抢救，呼吸心跳停止者要继续人工呼吸和胸外心脏按压，在医院医护人员未接替前救治不能中止。

- 处理机械伤害时，应注意有无其他合并损伤。如受机械撞击后弹飞或坠落，常并发颅脑外伤、血气胸、内脏破裂、四肢和骨盆骨折等。

- 对机械伤害造成的伤口或创面不要用油膏或不干净的敷料包敷，应用无菌纱布或干净敷料包扎，或送医院后待医生处理。

- 若伤者意识清醒、生命体征平稳，但存在肢体疼痛、麻木等情况，应将伤者转移到空气新鲜、通风良好的地方，让其保持舒适体位休息，严密观察，若出现疼痛加剧、意识模糊等症状，应迅速抢救。

- 伤者已经失去知觉，但心脏还在跳动，还有呼吸，应使伤者在空气清新的地方舒适、安静地躺着，解开妨碍呼吸的衣扣、腰带，若天气寒冷要注意保持体温，并迅速请医生（或打120）到现场诊治。

- 如果伤者已经失去知觉、呼吸停止，应立即进行人工呼吸和心脏胸外按压急救。在抢救过程中，若症状有所好转，可稍停片刻，严密观察伤者能否自行恢复，倘若不能，应继续抢救。